Άσκηση

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου. Παρουσιάζεται επίσης ο χρόνος υλοποίησης κάθε δραστηριότητας (σε εβδομάδες) και οι προαπαιτούμενες, κάθε δραστηριότητας.

| Δραστηριότητα | Προαπαιτούμενη | Χρόνος (σε εβδομάδες) |
| --- | --- | --- |
| Α | - | 1 |
| Β | Α | 5 |
| Γ | Α | 2 |
| Δ | Β | 2 |
| Ε | Β | 2 |
| ΣΤ | Γ | 2 |
| Ζ | Γ | 3 |
| Η | Δ, ΣΤ | 2 |
| Θ | Η | 3 |
| Ι | Ε, Θ | 3 |
| Κ | Ζ, Ι | 2 |

Να δημιουργηθεί το δίκτυο και να υπολογιστεί η Κρίσιμη Διαδρομή.