Δίνεται ένα φύλο ελέγχου που αφορά το είδος και το κόστος των σφαλμάτων, για 16 μήνες του 2010 και του 2011, που εμφανίζονται κατά την παραγωγή μιας χρωστικής ουσίας.

|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τύπος Σφάλματος | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | Σύνολο | Ολικό Κόστος |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | 204 |
| 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 15 | 120 |
| 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 8 | 48 |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 24 |
| 5 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 12 |
| 6 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 11 | 66 |
| 7 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 21 | 168 |
| 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 40 | 40 |
| Σύνολο | 6 | 9 | 11 | 7 | 7 | 14 | 15 | 12 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 138 | 682 |

Τύπος Σφάλματος

- Υψηλή περιεκτικότητα υγρασίας

- Κακή διαλυτότητα

- Κακή εφαρμογή

- Χαμηλό σημείο τήξης

- Φαινόλη >1%

- Υψηλή περιεκτικότητα σιδήρου

- Κακή φασματική απορρόφηση

- Μη αποδεκτό χρωματόγραμμα

Κόστος ανά τύπο σφάλματος και ανά μονάδα προϊόντος

1(6), 2(8), 3(6), 4(8), 5(2), 6(6), 7(8) και 8(1).

Διαταγμένες αθροιστικές συχνότητες για το είδος των σφαλμάτων

| Διάταξη σφαλμάτων ως προς τη συχνότητα εμφάνισής των | Συχνότητα | Ποσοστό | Αθροιστική συχνότητα | Αθροιστικό Ποσοστό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 28,99 | 40 | 28,99 |
| 1 | 34 | 24,64 | 74 | 53,62 |
| 7 | 21 | 15,22 | 95 | 68,84 |
| 2 | 15 | 10,87 | 110 | 79,71 |
| 6 | 11 | 7,97 | 121 | 87,68 |
| 3 | 8 | 5,80 | 129 | 93,48 |
| 5 | 6 | 4,35 | 135 | 97,83 |
| 4 | 3 | 2,17 | 138 | 100,00 |
| Σύνολο | 138 | 100 |  |  |

Διαταγμένες αθροιστικές συχνότητες για το κόστος των σφαλμάτων

| Διάταξη σφαλμάτων ως προς το συνολικό κόστος των | Κόστος | Ποσοστό | Αθροιστική συχνότητα | Αθροιστικό Ποσοστό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 204 | 29,91 | 204 | 29,91 |
| 7 | 168 | 24,63 | 372 | 54,55 |
| 2 | 120 | 17,60 | 492 | 72,14 |
| 6 | 66 | 9,68 | 558 | 81,82 |
| 3 | 48 | 7,04 | 606 | 88,86 |
| 8 | 40 | 5,87 | 646 | 94,72 |
| 4 | 24 | 3,52 | 670 | 98,24 |
| 5 | 12 | 1,76 | 682 | 100,00 |
| Σύνολο |  | 100 |  |  |

Παράδειγμα

Μια σοκολοτοβιομηχανία έχει συγκεντρώσει 2000 γράμματα παραπόνων που η επεξεργασία τους έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία:

| Κωδικός | Περιγραφή | Συχνότητα |
| --- | --- | --- |
| A | Σχισμένη συσκευασία | 740 |
| B | Χτυπημένο προϊόν | 640 |
| C | Λήξη ορίου ζωής | 160 |
| D | Αλλοιωμένο προϊόν | 300 |
| E | Ξένα σώματα στο προϊόν | 120 |
| F | Άλλα | 40 |
|  | Σύνολο | 2000 |

Αριθμός χτυπημένων προϊόντων της κατηγορίας Β ανά εργοστάσιο παραγωγής

| Εργοστάσιο | Συχνότητα |
| --- | --- |
| Plant1 | 64 |
| Plant2 | 396 |
| Plant3 | 58 |
| Plant4 | 84 |
| Plant5 | 38 |
| Σύνολο | 640 |