ΑΣΚΗΣΗ 1η :

Ο υπεύθυνος ποιότητας βιομηχανίας επίπλων, έλαβε 15 δείγματα 4 τεμαχίων κόντρα-πλακέ και μέτρησε το μήκος κοπής σε εκατοστά. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

| Δείγμα | 1η | 2η | 3η | 4η | Μέση τιμή | Εύρος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ο | 18,1 | 18,9 | 16,6 | 19,2 | 18,2 | 2,6 |
| 2ο | 17,7 | 18,4 | 20,4 | 16,8 | 18,3 | 3,6 |
| 3ο | 17,4 | 17,7 | 20,4 | 18,0 | 18,4 | 3,0 |
| 4ο | 19,2 | 14,0 | 20,6 | 22,4 | 19,1 | 8,4 |
| 5ο | 22,4 | 18,2 | 18,5 | 18,0 | 19,3 | 4,4 |
| 6ο | 19,6 | 17,3 | 19,9 | 20,7 | 19,4 | 3,4 |
| 7ο | 19,3 | 17,0 | 20,2 | 21,1 | 19,4 | 4,1 |
| 8ο | 21,9 | 17,0 | 19,9 | 20,3 | 19,8 | 4,9 |
| 9ο | 20,1 | 19,0 | 20,1 | 20,5 | 19,9 | 1,5 |
| 10ο | 17,9 | 20,8 | 21,7 | 20,4 | 20,2 | 3,8 |
| 11ο | 21,4 | 21,0 | 19,9 | 19,4 | 20,4 | 2,0 |
| 12ο | 24,1 | 18,2 | 18,5 | 21,8 | 20,7 | 5,9 |
| 13ο | 22,2 | 20,7 | 18,2 | 22,3 | 20,9 | 4,1 |
| 14ο | 21,5 | 19,7 | 22,3 | 20,3 | 21,0 | 2,6 |
| 15ο | 21,0 | 23,6 | 21,7 | 19,6 | 21,5 | 4,0 |
| Άθροισμα | 303,8 | 281,5 | 298,9 | 300,8 | 296,25 | 58,3 |

1. Να κατασκευάσετε τα διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής και εύρους (8).

2. Η διεργασία τελεί υπό στατιστικό έλεγχο ή βρίσκεται εκτός στατιστικού ελέγχου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας (2).

ΑΣΚΗΣΗ 2η :

Μηχάνημα κοπής κόντρα -πλακέ ρυθμίστηκε να κόβει κομμάτια μήκους 20 cm με ανοχές ±0,5 cm. Προκειμένου να γίνει έλεγχος προσαρμογής του μηχανήματος στις προδιαγραφές πάρθηκε δείγμα μεγέθους  64 τεμαχίων και διαπιστώθηκε ότι το μέσο μήκος είναι 20cm με τυπική απόκλιση 1,9 cm. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μήκος των τεμαχίων είναι μέσα στα όρια ανοχής; (επίπεδο σημαντικότητας 5%).